ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

VÕ THÀNH TIẾN

BỘ ƯỚC LƯỢNG VỊ TRÍ VÀ VẬN TỐC TỪ ENCODER QUADRATURE CÓ MẤT XUNG

SEMINAR

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

CHUYÊN NGÀNH: ĐIỆN TỬ

MÔN HỌC: CẢM BIẾN VÀ ĐO LƯỜNG NÂNG CAO

Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

SEMINAR

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

CHUYÊN NGÀNH: ĐIỆN TỬ

BỘ ƯỚC LƯỢNG VỊ TRÍ VÀ VẬN TỐC TỪ ENCODER QUADRATURE CÓ MẤT XUNG

Họ và tên sinh viên: VÕ THÀNH TIẾN

Mã số SV: 22200162

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

1. ThS. Lê Việt Dũng

Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2026

LỜI CAM KẾT

Em xin chân thành cảm ơn Thầy/Cô giảng viên hướng dẫn học phần Cảm biến và Thiết bị đo lường nâng cao đã cung cấp kiến thức nền tảng và định hướng phương pháp luận để em có thể hoàn thành đồ án này. Trong quá trình thực hiện, em đã có cơ hội vận dụng kiến thức về xử lý tín hiệu số, ước lượng trạng thái và phân tích độ không đảm bảo đo để giải quyết một bài toán kỹ thuật thực tế: đo vị trí và vận tốc từ Encoder Quadrature trong điều kiện có nhiễu và mất xung.

Em cũng xin cảm ơn các bạn cùng lớp đã trao đổi, phản biện trong quá trình xây dựng và kiểm chứng mô hình. Do thời gian và kiến thức còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót, em rất mong nhận được sự góp ý từ Thầy/Cô và các bạn để hoàn thiện hơn.

Sinh viên thực hiện

Võ Thành Tiến

# TÓM TẮT

Đề tài “bộ ước lượng vị trí và vận tốc từ Encoder Quadrature có mất xung” nhằm xây dựng hệ thống mô phỏng trên MATLAB để giải mã tín hiệu A/B/Z, ước lượng vận tốc và bù sai số vị trí trong điều kiện Encoder có jitter, bounce, mất xung, sai lệch pha và giới hạn băng thông.

Hệ thống gồm các khối: mô hình Encoder → tạo lỗi → giải mã Quadrature X4 → ước lượng M/T/Hybrid → bù vị trí và lọc → đánh giá sai số. Bộ giải mã X4 phát hiện chuyển trạng thái hợp lệ và lỗi; ba phương pháp M-Method, T-Method và Hybrid được so sánh trên nhiều vùng tốc độ.

Kết quả kiểm chứng cho thấy hệ thống đạt sai số gần bằng 0 trong các bài toán ground-truth. Trong các kịch bản động và theo yêu cầu đề tài, Hybrid cho hiệu năng tốt hơn M-Method và T-Method trong phần lớn trường hợp. Phân tích Monte Carlo với 30 lần lặp mỗi mức nhiễu cho thấy RMSE trung vị của Hybrid tăng từ 0,0008 lên 0,0289 rad/s khi mức nhiễu tăng. Hiệu chuẩn pha thu được 0,1750 ± 0,0001 rad, phù hợp với giá trị tham chiếu.

Đối với bù vị trí, RMSE giảm từ 0,29773 xuống 0,22944 rad, tương ứng cải thiện 22,94%. Tuy nhiên, phương pháp bù tích lũy vẫn có thể gây bù quá mức, làm tăng sai lệch cuối quãng đường.

Nhìn chung, đề tài đã xây dựng và kiểm chứng được pipeline mô phỏng số từ tín hiệu A/B/Z đến giải mã, ước lượng, bù trừ và đánh giá định lượng, qua đó cho thấy tiềm năng của phương pháp Hybrid trong ước lượng vận tốc và cơ chế bù mất xung trong cải thiện sai số vị trí.

# MỤC LỤC

TÓM TẮT	1

MỤC LỤC	2

DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT	4

DANH SÁCH CÁC HÌNH	5

DANH SÁCH CÁC BẢNG	6

CHƯƠNG 1:	TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	7

1.1.	ĐẶT VẤN ĐỀ	7

1.2.	MỤC TIÊU CỦA ĐỒ ÁN	7

1.3.	PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU	8

CHƯƠNG 2:	CƠ SỞ LÝ THUYẾT	9

2.1.	MÔ HÌNH HÓA BỘ MÃ HÓA QUANG HỌC	9

2.1.1.	Nguyên lý hoạt động và giải mã Quadrature X4	9

2.1.2.	Hiện tượng mất xung và trôi vị trí	9

2.1.3.	Sai lệch pha hệ thống và hiệu chuẩn đa cạnh	10

2.2.	CÁC PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG VẬN TỐC TRUYỀN THỐNG	10

2.2.1.	Phương pháp đo theo tần số (M-Method / Time-Fixed)	10

2.2.2.	Phương pháp đo theo chu kỳ (T-Method / Pulse-Fixed)	11

2.2.3.	Dung hợp thích nghi	11

2.3.	LỌC MƯỢT VẬN TỐC SAU DUNG HỢP	11

2.3.1.	Bộ lọc IIR bậc 1	12

2.3.2.	Bộ lọc Kalman vô hướng	12

2.4.	BÙ TRỪ VỊ TRÍ SAU MẤT XUNG	13

CHƯƠNG 3:	KIẾN TRÚC HỆ THỐNG MATLAB	14

3.1.	SƠ ĐỒ KHỐI VÀ CẤU TRÚC MÃ NGUỒN	14

3.2.	TIÊM NHIỄU VÀ LỖI	15

3.2.1.	Inject_micro_noise.m – Jitter và Bounce	15

3.2.2.	Inject_pulse_loss.m – Mất xung ngẫu nhiên	15

3.3.	CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	16

CHƯƠNG 4:	PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ MÔ PHỎNG	18

4.1.	KIỂM CHỨNG TOÁN HỌC CỐT LÕI	18

4.2.	ĐÁNH GIÁ 5 KỊCH BẢN HỆ THỐNG	20

4.2.1.	Module Hiệu chuẩn tự động (Calibration)	21

4.2.2.	Đối chiếu chéo hai bảng báo cáo và phát hiện về sàn lượng tử của M-Method	21

4.3.	ĐÁNH GIÁ CÁC KỊCH BẢN ĐỘNG HỌC KHẮT KHE	22

4.4.	SO SÁNH HIỆU NĂNG CỦA CÁC BỘ ƯỚC LƯỢNG VÀ BỘ LỌC	24

4.4.1.	M-Method và T-Method theo dải tốc độ	24

4.4.2.	Ảnh hưởng tần số lấy mẫu Timer – hiện tượng “Quantization Beating”	25

4.4.3.	Bù trừ vị trí sau mất xung	25

4.4.4.	So sánh bộ lọc IIR và Kalman 1D	27

4.5.	PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY VÀ MONTE CARLO	28

4.5.1.	Hiệu quả bù trừ theo tỷ lệ mất xung	28

4.5.2.	Phân tích độ nhạy tái lập được	28

4.5.3.	Giới hạn phát hiện được trong mô hình nhiễu Monte Carlo	30

4.6.	PHÂN TÍCH MIỀN TẦN SỐ BỔ SUNG	31

4.6.1.	Kiểm chứng tần số xung cơ bản bằng FFT	31

4.6.2.	Mật độ phổ công suất (PSD) của sai số ước lượng	32

4.6.3.	Kiểm chứng bù trừ vị trí bằng Ground Truth	33

CHƯƠNG 5:	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	36

5.1.	KẾT LUẬN	36

5.2.	HẠN CHẾ	37

5.3.	HƯỚNG PHÁT TRIỂN	38

TÀI LIỆU THAM KHẢO	39

# DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT

| CPR | Counts Per Revolution |
| --- | --- |
| CPU | Central Processing Unit |
| FFT | Fast Fourier Transform |
| Fs | Sampling Frequency |
| IIR | Infinite Impulse Response |
| MAE | Mean Absolute Error |
| PF | Pulse-Fixed |
| PPR | Pulses Per Revolution |
| PSD | Power Spectral Density |
| RMSE | Root Mean Square Error |
| RPM | Revolutions Per Minute |
| TF | Time-Fixed |

# DANH SÁCH CÁC HÌNH

Hình 4.1. Quỹ đạo tốc độ và vị trí góc chuẩn dùng xuyên suốt (hình thang 0→600→−600 RPM)	19

Hình 4.2. Tín hiệu kênh A, B và xung chỉ thị gốc Z trong một chu kỳ	20

Hình 4.3. Kịch bản Zero-Crossing: cả ba bộ ước lượng bám sát tốc độ tham chiếu qua điểm không, sai số vị trí (khung dưới) duy trì ở bậc 10⁻³ rad trong suốt quá trình đảo chiều.	24

Hình 4.4.  Kịch bản rung động vi mô quanh tốc độ 0	24

Hình 4.5. RMSE của M-Method, T-Method, Hybrid theo tốc độ (log-log)	25

Hình 4.6. RMSE theo tần số lấy mẫu Timer — hiện tượng Quantization Beating	26

# DANH SÁCH CÁC BẢNG

Bảng 3.1. Cấu trúc thư mục mã nguồn hệ thống MATLAB	14

Bảng 3.2. Các chỉ số đánh giá hệ thống (công thức và ý nghĩa)	16

Bảng 4.1. Kết quả kiểm tra tĩnh vị trí (so sánh lý thuyết – tính toán)	18

Bảng 4.2. Kết quả kiểm tra vận tốc góc không đổi (M/T/Hybrid với lý thuyết)	18

Bảng 4.3. Kết quả 5 kịch bản đánh giá theo khung Rubric (S1-S5)	20

Bảng 4.4. Kết quả module hiệu chuẩn pha tự động (Calibration)	21

Bảng 4.5. Đối chiếu chéo RMSE vị trí/vận tốc theo từng bộ ước lượng qua 5 kịch bản	22

Bảng 4.6. Kết quả 5 kịch bản động học khắt khe (độ trễ, số lần T-Method timeout)	23

Bảng 4.7. So sánh RMSE/MAE/Max Error/Final Drift trước và sau bù trừ vị trí	26

Bảng 4.8. So sánh hiệu năng bộ lọc IIR bậc 1 và Kalman 1D	28

Bảng 4.9. Hiệu quả bù trừ vị trí theo tỷ lệ mất xung (mô hình lỗi "nhảy kép", Monte Carlo)	29

Bảng 4.10. RMSE vị trí và Final Drift theo tỷ lệ mất xung (quỹ đạo động học đầy đủ)	30

Bảng 4.11. Bảng ánh xạ mức nhiễu Monte Carlo sang tham số Jitter và xác suất Bounce	31

Bảng 4.12. Kết quả thống kê Monte Carlo của RMSE Hybrid theo mức nhiễu (P50, P05–P95, Mean, Std, Max)	31

Bảng 4.13. Kiểm chứng tần số xung cơ bản bằng FFT (lý thuyết vs đo được)	33

Bảng 4.14. Kiểm chứng cơ chế bù trừ vị trí bằng phương pháp Ground Truth	35

# TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

## ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong các hệ truyền động Servo và Robot công nghiệp, bộ mã hóa quang học tương đối (Incremental Optical Encoder) đóng vai trò quan trọng trong việc phản hồi vị trí và vận tốc rotor thông qua hai chuỗi xung vuông pha. Tuy nhiên, trong điều kiện thực tế, tín hiệu Encoder có thể bị ảnh hưởng bởi nhiễu, rung động cơ học hoặc quá tải ngắt ở tốc độ cao, dẫn đến hiện tượng mất xung. Do vị trí được xác định dựa trên số xung tích lũy, mỗi xung bị mất đều gây sai lệch vị trí và làm gia tăng sai số theo thời gian. [1, 2]

Bên cạnh đó, việc ước lượng vận tốc từ tín hiệu Encoder cũng tồn tại một số hạn chế. Phương pháp đo theo cửa sổ thời gian (M-Method/TF) có sai số lượng tử lớn ở tốc độ thấp, trong khi phương pháp đo theo chu kỳ xung (T-Method/PF) dễ chịu ảnh hưởng của nhiễu và độ trễ ở tốc độ cao. Các phương pháp lai M/T truyền thống thường sử dụng cơ chế chuyển mạch tại một ngưỡng tốc độ cố định, có thể gây gián đoạn trong quá trình chuyển tiếp.[3, 4]

Vì vậy, đồ án đề xuất cơ chế dung hợp thích nghi theo trọng số tốc độ (Adaptive Weight Fusion), sử dụng giá trị M-Method tức thời làm biến quyết định để nội suy tuyến tính trọng số giữa hai phép đo, thay vì chuyển mạch cứng tại một ngưỡng tốc độ cố định. Đầu ra sau dung hợp tiếp tục được làm mượt bằng bộ lọc IIR bậc 1 và được đối chứng với một cơ chế dung hợp thích nghi vô hướng, nhằm nâng cao độ ổn định của ước lượng vận tốc trên toàn dải tốc độ, đồng thời tăng khả năng duy trì độ chính xác của hệ thống khi Encoder xảy ra mất xung.

## MỤC TIÊU CỦA ĐỒ ÁN

Dựa trên các vấn đề đã nêu, đồ án hướng đến mục tiêu xây dựng và đánh giá một hệ thống xử lý tín hiệu Encoder có khả năng hoạt động ổn định trong điều kiện có nhiễu và mất xung. Trước hết, đồ án xây dựng mô hình toán học và mô phỏng trên MATLAB cho toàn bộ quá trình thu thập tín hiệu Encoder, bao gồm nhiễu ngẫu nhiên (Jitter) và lỗi mất xung. Tiếp theo, bộ giải mã tín hiệu vuông pha X4 được triển khai với khả năng phát hiện các trạng thái chuyển đổi không hợp lệ, làm cơ sở cho việc phát hiện và xử lý sai lệch vị trí. Đối với bài toán ước lượng vận tốc, đồ án thiết kế cơ chế dung hợp thích nghi giữa M-Method và T-Method, kết hợp với bộ lọc IIR/Kalman một chiều để làm mượt. Cuối cùng, hiệu năng của hệ thống được đánh giá thông qua các kịch bản vận hành khắt khe và phương pháp phân tích độ không đảm bảo Monte Carlo.

## PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU

Đề tài được thực hiện trong môi trường mô phỏng MATLAB/Simulink, tập trung vào quá trình tạo, thu thập và xử lý tín hiệu từ Encoder tăng. Để đảm bảo tính tái lập của kết quả, các mô phỏng sử dụng bộ sinh số ngẫu nhiên với giá trị khởi tạo cố định (fixed random seed). Nghiên cứu tập trung vào các sai số liên quan đến cảm biến, quá trình thu thập dữ liệu và nhiễu môi trường, đặc biệt là nhiễu tín hiệu và hiện tượng mất xung. Trong phạm vi đồ án, động lực học cơ khí của rotor được giả định là lý tưởng; do đó, các ảnh hưởng phức tạp của hệ cơ khí thực tế không được xét đến.

# CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## MÔ HÌNH HÓA BỘ MÃ HÓA QUANG HỌC

### Nguyên lý hoạt động và giải mã Quadrature X4

Bộ mã hóa quang học tương đối (Incremental Optical Encoder) là loại cảm biến được sử dụng phổ biến trong các hệ thống đo lường vị trí và điều khiển chuyển động. Cấu tạo cơ bản gồm một đĩa mã hóa có các vùng sáng – tối xen kẽ, nguồn phát quang và các phần tử thu quang. Khi đĩa quay cùng trục động cơ, sự thay đổi tuần tự của các vùng sáng – tối tạo ra các xung điện tương ứng với chuyển động quay của rotor.[1] [2]

Bộ giải mã Quadrature X4 sử dụng cả sườn lên và sườn xuống của hai kênh A và B, do đó số xung đếm trên mỗi vòng quay tăng lên bốn lần so với độ phân giải danh định PPR:

CPR=4PPR

Bộ giải mã theo dõi trạng thái hiện tại và trạng thái trước đó của hai kênh (A, B) để xác định chiều quay và cập nhật bộ đếm. Chuỗi trạng thái hợp lệ có dạng: 00→01→11→10→00 hoặc theo chiều ngược lại. Nếu xuất hiện chuyển đổi nhảy qua hai trạng thái, chẳng hạn: 00→11 hoặc 01→10 hệ thống đánh dấu là chuyển đổi không hợp lệ. Trong mô hình của đồ án, hiện tượng này được sử dụng để phát hiện sự gián đoạn của chuỗi xung do mất xung hoặc nhiễu. [1, 2]

### Hiện tượng mất xung và trôi vị trí

Với bộ giải mã X4, góc quay được xác định từ số count tích lũy: θ=2πNcount4PPR (rad).

Khi xảy ra mất xung, số count thu được Ncount bị thiếu so với giá trị thực tế, tạo ra sai số vị trí: Δθ= 2πΔN4PPR (rad).

Do vị trí Encoder được xác định tương đối bằng phép tích lũy count, sai số này tiếp tục tồn tại ở các thời điểm sau nếu không có cơ chế đồng bộ hoặc bù trừ. Đây là nguyên nhân hình thành hiện tượng position drift khi Encoder bị mất xung.

### Sai lệch pha hệ thống và hiệu chuẩn đa cạnh

Ngoài sai số do mất xung, kênh A và kênh B của Encoder có thể tồn tại một độ lệch pha hệ thống so với quan hệ lý tưởng 90⁰ điện, phát sinh từ dung sai lắp đặt đầu đọc hoặc giãn nở nhiệt của đĩa mã hóa. Độ lệch pha này được mô hình hóa như một hàm phụ thuộc nhiệt độ môi trường T: φerrorT=φ0+kT⋅(T-Tref), trong đó φ0 là độ lệch pha tại nhiệt độ tham chiếu Tref, và kT là hệ số trôi nhiệt của hệ thống quang học.

Để phát hiện độ lệch này mà không cần cảm biến nhiệt độ phụ trợ, thuật toán hiệu chuẩn đa cạnh (multi-edge calibration) ước lượng φerror trực tiếp từ chính tín hiệu Encoder: đo khoảng cách thời gian trung bình giữa các cặp cạnh lên liên tiếp của kênh A và kênh B trên một cửa sổ quan sát, rồi so sánh với khoảng cách kỳ vọng ở quan hệ lý tưởng 90⁰ điện. Việc lấy trung bình trên nhiều cặp cạnh giúp giảm ảnh hưởng của nhiễu ngẫu nhiên tức thời lên kết quả ước lượng pha.

## CÁC PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG VẬN TỐC TRUYỀN THỐNG

### Phương pháp đo theo tần số (M-Method / Time-Fixed)

M-Method xác định vận tốc bằng cách đếm số count ΔP trong khoảng thời gian cố định Tc: ωM=2πΔP4PPRTc (rad/s).[4]

Phương pháp này có cấu trúc đơn giản và phù hợp với vùng tốc độ tương đối cao. Tuy nhiên, ở tốc độ thấp, số count trong cửa sổ Tc rất nhỏ, thậm chí bằng 0, dẫn đến sai số lượng tử hóa lớn và tín hiệu vận tốc có dạng bậc thang.

### Phương pháp đo theo chu kỳ (T-Method / Pulse-Fixed)

T-Method xác định vận tốc từ khoảng thời gian ΔT giữa hai count liên tiếp:

ωT=2π4PPRΔT (rad/s)

T-Method cho độ phân giải tốt ở tốc độ thấp. Ngược lại, khi tốc độ cao, ΔT rất nhỏ nên sai số lượng tử hóa của Timer và Jitter của cạnh xung có thể gây sai số lớn. Ngoài ra, khi rotor đứng yên hoặc tốc độ rất thấp, phương pháp có thể xảy ra timeout do không xuất hiện xung mới trong khoảng thời gian chờ.

Do đó, M-Method và T-Method có đặc tính bổ sung cho nhau theo dải tốc độ, tạo cơ sở cho việc dung hợp hai phép đo.

### Dung hợp thích nghi

Do M-Method và T-Method có các nguồn sai số chiếm ưu thế ở những vùng tốc độ khác nhau, hệ thống không sử dụng một phương pháp duy nhất trên toàn dải. Giá trị ωM được dùng làm biến quyết định để thay đổi trọng số của hai phép đo. Cụ thể: M-Method được ưu tiên ở vùng tốc độ cao (w → 1 khi ωM > 15 rad/s), còn T-Method được ưu tiên ở vùng tốc độ thấp (w → 0 khi ωM < 5 rad/s). Trong vùng chuyển tiếp 5–15 rad/s, trọng số được nội suy tuyến tính theo w=ωM-510. Giá trị cuối cùng được tính bởi ωHybrid = wωM + 1-wωT và được làm mượt bằng cửa sổ trung bình trượt 5 ms. Cách tổ chức này biến sự đánh đổi giữa độ phân giải và độ ổn định của hai phép đo thành một quy tắc chuyển tiếp liên tục, tránh hiện tượng chuyển mạch đột ngột.[3]

## LỌC MƯỢT VẬN TỐC SAU DUNG HỢP

Đầu ra ωHybrid sau khối dung hợp thích nghi vẫn còn dao động dư do bản chất rời rạc của phép đo M/T-Method. Hai bộ lọc vô hướng bật thấp được áp dụng song song lên cùng chuỗi ωHybrid để làm mượt tín hiệu trước khi đưa ra quyết định điều khiển, cho phép so sánh trực tiếp hiệu quả của hai cách tiếp cận kinh điển.

### Bộ lọc IIR bậc 1

ωIIRk=α⋅ωHybridk+1-α⋅ωIIR(k-1)

Với α∈(0,1) là hệ số làm mượt: α càng nhỏ, bộ lọc càng mượt nhưng trễ pha càng lớn. Đây là bộ lọc đệ quy bậc một kinh điển, không yêu cầu mô hình hóa động học của tín hiệu.

### Bộ lọc Kalman vô hướng

Khác với cách dung hợp M-Method/T-Method ở mục 2.2.3 (vốn dựa trên quy tắc chuyển đổi trọng số theo tốc độ), cơ chế dung hợp thích nghi ở tầng này xử lý ωHybrid như một phép đo vô hướng duy nhất, với biến trạng thái là chính vận tốc cần làm mượt: xk=ωk. Mô hình động học được chọn ở dạng bước ngẫu nhiên (random walk), phản ánh giả thiết vận tốc thay đổi chậm giữa hai lần lấy mẫu liên tiếp:

xk=xk-1+wk,   wk ~ N(0,Q)

Phương trình đo: zk=xk+vk, với vk ~ N(0,R) là nhiễu đo lường, và zk=ωHybrid(k).

Chu trình dự đoán – cập nhật tại mỗi bước:

- Dự đoán: xk-=xk-1, Pk-=Pk-1+Q

- Độ lợi Kalman: Kk=Pk-Pk-+R

- Cập nhật: xk=xk-+Kk(zk-xk-), Pk=1-KkPk-

Vì Q và R không đổi theo thời gian, độ lợi Kk hội tụ dần về một giá trị ổn định sau một số bước lặp đầu, nhưng trong triển khai của đồ án, Kk vẫn được tính lại tại mỗi bước theo đúng chu trình trên (không dùng độ lợi cố định tính sẵn), giữ đúng tính tổng quát của cơ chế dung hợp thích nghi vô hướng tiêu chuẩn.[3]

## BÙ TRỪ VỊ TRÍ SAU MẤT XUNG

Khi bộ giải mã Quadrature X4 phát hiện một chuyển trạng thái nhảy hai bước (Mục 2.1.1), sự kiện này được gán nhãn missing_count = ±2 theo chiều quay hiện tại; các chuyển trạng thái không hợp lệ còn lại được gán missing_count = 0. Vị trí sau bù trừ được xác định bằng phép cộng dồn (cumulative sum) toàn bộ nhãn lỗi đã ghi nhận từ đầu chuỗi đến thời điểm hiện tại:

θcompk=θrawk+Δθ⋅i=1kmissing_count(i)

Với θraw=2πNcount4PPR là vị trí thô suy trực tiếp từ bộ đếm, và Δθ=2π4PPR là bước lượng tử vị trí (Mục 2.1.2). Cơ chế này giả thiết mọi sự kiện missing_count được phát hiện đều tương ứng đúng một xung bị bỏ sót thực sự, tính hợp lệ của giả thiết này – cùng các trường hợp nó không còn đúng – được kiểm chứng bằng thực nghiệm ở chương 4.

# KIẾN TRÚC HỆ THỐNG MATLAB

## SƠ ĐỒ KHỐI VÀ CẤU TRÚC MÃ NGUỒN

Hệ thống được tổ chức theo kiến trúc module nhằm tách ba chức năng chính của chuỗi đo: (i) tạo trạng thái vật lý và tín hiệu Encoder, (ii) biến đổi tín hiệu thành thông tin vị trí/vận tốc, và (iii) đánh giá sai số giữa các đại lượng thật và ước lượng. Cấu trúc này cho phép kiểm thử độc lập từng khối, đồng thời thay đổi mô hình nhiễu hoặc thuật toán mà không ảnh hưởng toàn bộ pipeline.

Luồng dữ liệu thực hiện theo thứ tự: quỹ đạo chuẩn → Encoder A/B/Z → tiêm lỗi → giải mã X4/phát hiện lỗi → ước lượng M/T/Hybrid → lọc/bù trừ → tính metrics.

Bảng 3.1. Cấu trúc thư mục mã nguồn hệ thống MATLAB

| Thư mục | Nội dung | File tiêu biểu |
| --- | --- | --- |
| config/ | Tham số hệ thống tập trung, random seed, kiểm tra đầu vào (input validation) | default_params.m |
| models/ | Sinh quỹ đạo, tín hiệu Encoder lý tưởng, các mô hình nhiễu/lỗi, bộ ước lượng vận tốc | trajectory_model.m, encoder_model.m, speed_estimator.m, inject_*.m |
| decoder/ | Giải mã Quadrature X4, bù trừ vị trí, hiệu chuẩn hệ thống | quadrature_decoder_x4.m, position_compensator.m, encoder_calibration.m |
| analysis/ | Khung đánh giá định lượng: Monte Carlo, quét tham số, so sánh bộ ước lượng | sensitivity_analysis.m, analyze_pulse_loss.m, compute_metrics.m |
| experiments/ | Tổng hợp: kịch bản động học, kịch bản Rubric | main_rubric_scenarios.m, velocity_kf.m |
| results/ | Chứa toàn bộ số liệu (.csv, .mat) và hình ảnh (.png) | results/figure/ |

Các tham số dùng chung được tập trung tại config/default_params.m nhằm bảo đảm một nguồn tham chiếu duy nhất cho các thí nghiệm. Cấu hình hiện tại gồm PPR = 1000, Fs = 1 MHz, rng_seed = 42, mô hình môi trường nhiệt, giới hạn sự kiện max_event_freq = 50 kHz và ngưỡng outlier của T-Method là 40 rad/s. File cấu hình cũng kiểm tra các tham số đầu vào bằng assert() trước khi chạy mô phỏng.

Việc tách cấu hình khỏi thuật toán và cố định seed giúp quét tham số, tái lập kết quả và duy trì quy trình nhất quán từ sinh quỹ đạo, sinh Encoder, tiêm lỗi, giải mã/ước lượng đến tính metrics và lưu kết quả.

## TIÊM NHIỄU VÀ LỖI

### Inject_micro_noise.m – Jitter và Bounce

Hàm mô phỏng nhiễu ở miền cạnh xung rời rạc gồm ba thành phần. Thứ nhất, jitter làm dịch vị trí cạnh theo số mẫu trong khoảng ±jitter_range; cấu hình mặc định là ±2 mẫu với Fs = 1 MHz. Thứ hai, bounce tạo dao động logic ngắn quanh cạnh với xác suất bounce_prob, mặc định 25%. Thứ ba, hàm tạo sai lệch pha tĩnh giữa hai kênh bằng cách dịch vòng kênh B đi 5 mẫu. Mô hình được xây dựng trực tiếp trên chuỗi tín hiệu số để tham số nhiễu liên hệ với độ phân giải thời gian của hệ thống lấy mẫu.

### Inject_pulse_loss.m – Mất xung ngẫu nhiên

Hàm mô phỏng mất xung theo tham số drop_rate được sử dụng trong khoảng 0,1% - 2,0% của các thí nghiệm. Một sự kiện mất xung trong mô hình Encoder X4 được biểu diễn ở mức transition, sao cho thông tin bị thiếu có thể được decoder phát hiện thông qua hiện tượng bỏ qua trạng thái hợp lệ. Do đó, injection và detection là hai khâu tách biệt: khối injection tạo lỗi trên tín hiệu, còn decoder chịu trách nhiệm xác định lỗi có quan sát được từ chuỗi trạng thái hay không.

    - Inject_acquisition_saturation.m – Bão hòa băng thông thu nhận

Hàm mô phỏng giới hạn băng thông thu nhận bằng một ngưỡng tần số sự kiện max_event_freq = 50 kHz. Với Fs = 1 MHz, hai sự kiện phải cách nhau tối thiểu 20 mẫu; các sự kiện đến gần hơn ngưỡng này bị bỏ qua. Vì PPR = 1000 và decoder X4 cho CPR = 4000, ngưỡng 50 kHz tương ứng khoảng 750 vòng/phút. Cấu hình này cho phép tạo một kịch bản Hardware Fault có chủ đích bằng cách đưa tốc độ lên 800 vòng/phút để kiểm tra vùng vượt giới hạn thu nhận.

## CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Hàm compute_metrics.m cung cấp lớp đánh giá định lượng chung cho các kịch bản. Sai số được định nghĩa nhất quán là ek=xk-xk, trong đó xk là đại lượng tham chiếu là xk là đại lượng ước lượng. Các chỉ số được sử dụng gồm RMSE, MAE, Max Abs Error, Bias, Standard Deviation of Error, Final Drift và Estimation Delay/Latency; cách dùng từng chỉ số được trình bày ở chương 4 theo đúng đại lượng đang đánh giá (vận tốc hoặc vị trí).

Bảng 3.2. Các chỉ số đánh giá hệ thống (công thức và ý nghĩa)

| Chỉ số | Công thức | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| RMSE | meane2 | Sai số bình phương trung bình gốc – chỉ số tổng quát |
| MAE | mean(e) | Sai số tuyệt đối trung bình – ít nhạy với outlier hơn RMSE |
| Max Abs Error | max⁡(e) | Sai số tức thời lớn nhất – đánh giá trường hợp xấu nhất |
| Bias | mean(e) | Sai số hệ thống (thiên lệch một chiều) |
| Standard Deviation | std(e) | Độ phân tán của sai số quanh giá trị Bias |
| Final Drift | e(cuối chuỗi) | Sai số còn lại tại thời điểm dừng – đặc biệt quan trọng khi đánh giá bộ bù trừ cộng dồn |
| Estimation Delay/Latency | arg max của tương quan chéo (cross-correlation) giữa tín hiệu thật và tín hiệu ước lượng | Trễ pha giữa ước lượng và giá trị thật, đơn vị mili-giây |

# PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ MÔ PHỎNG

Đây là chương trọng tâm của đồ án, trình bày toàn bộ kết quả định lượng thu được từ việc chạy các script mô phỏng. Mọi số liệu trong chương này đều được kiểm chứng bằng cách chạy độc lập nhiều lần trên MATLAB, đảm bảo tính đúng đắn và khả năng tái lập trước khi đưa vào báo cáo.

## KIỂM CHỨNG TOÁN HỌC CỐT LÕI

Trước khi đánh giá hệ thống trong điều kiện có nhiễu, thuật toán lõi (giải mã vị trí và ba bộ ước lượng vận tốc) được kiểm chứng độc lập bằng phương pháp giải tích tay thông qua script verify_manual.m, gồm hai cấp độ:

Kiểm tra tĩnh (vị trí):

Bơm thủ công một chuỗi 500 count (gồm 498 bước hợp lệ và 1 sự kiện nhảy kép được bù trừ đúng bằng 2 count) vào bộ giải mã ở chế độ X4 với PPR = 1000, rồi so sánh vị trí góc tính toán được với giá trị lý thuyết θ=2π×5004000=0,785398 rad

Bảng 4.1. Kết quả kiểm tra tĩnh vị trí (so sánh lý thuyết – tính toán)

| Chỉ số | Lý thuyết | Tính toán | Sai số |
| --- | --- | --- | --- |
| Theta (rad) | 0,785398 | 0,785398 | 0,00×100 |

Trường hợp giải tích tốc độ không đổi:

Với một trục quay ở vận tốc góc không đổi ω=10 rad/s trong thời gian 0,05 s, số xung sinh ra theo lý thuyết là N=318 xung; vận tốc tính ngược lại từ cả ba bộ ước lượng đều phải hội tụ đúng về 10 rad/s:

Bảng 4.2. Kết quả kiểm tra vận tốc góc không đổi (M/T/Hybrid với lý thuyết)

| Bộ ước lượng | Lý thuyết (rad/s) | Tính toán (rad/s) | Sai số |
| --- | --- | --- | --- |
| M-Method | 10,000000 | 10,000000 | 0,00×100 |
| T-Method | 10,000000 | 10,000000 | 0,00×100 |
| Hybrid Method | 10,000000 | 10,000000 | 0,00×100 |

Kết quả sai số tuyệt đối bằng 0 (trong giới hạn số học dấu phẩy động) ở cả hai cấp độ, khẳng định thuật toán giải mã và ước lượng được cài đặt chính xác về mặt toán học. Đây là cơ sở để đánh giá các sai số phát sinh trong các trường hợp có nhiễu ở các mục tiếp theo.

Hình 4.1. Quỹ đạo tốc độ và vị trí góc chuẩn dùng xuyên suốt (hình thang 0→600→−600 RPM)

Hình 4.2. Tín hiệu kênh A, B và xung chỉ thị gốc Z trong một chu kỳ

## ĐÁNH GIÁ 5 KỊCH BẢN HỆ THỐNG

Script main_rubric_scenarios.m triển khai 5 kịch bản theo khung Rubric: Nominal, Low Noise, High Noise, Parameter Deviation và Hardware Fault. Các kịch bản mô phỏng trục quay ở 10 rad/s, riêng S5 mô phỏng tăng tốc vượt ngưỡng băng thông. Kết quả được trích từ results/tables/rubric_scenarios_summary.csv.

Bảng 4.3. Kết quả 5 kịch bản đánh giá theo khung Rubric (S1-S5)

| Kịch bản | Điều kiện | Hybrid RMSE (rad/s) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| S1: Nominal | 10 rad/s, 25⁰C, không nhiễu | 0,0008 | Baseline |
| S2: Low Noise | Jitter cạnh xung ±1 mẫu, bounce 5% | 0,0127 - 0,0129 | Robustness |
| S3: High Noise | Jitter cạnh xung ±2 mẫu, bounce 25% | 0,0246 - 0,0248 | Stress test |
| S4: Parameter Drift | Nhiệt độ môi trường 60⁰C | 0,1257 | Trôi pha nhiệt 0,18 rad |
| S5: Hardware Fault | Tăng tốc 0 → 800 RPM (vượt băng thông 50kHz) | 11,07 | Bỏ sót 618 sự kiện xung |

Ba nhận xét quan trọng rút ra từ bảng số liệu trên:

- S1–S3: RMSE tăng theo mức độ nhiễu (S1 < S2 < S3), phù hợp với mức nhiễu được tiêm vào.

- S4: Sai số chủ yếu mang tính hệ thống (Bias) do trôi pha nhiệt, khác bản chất với sai số ngẫu nhiên ở S2/S3.

- S5: RMSE tăng đột biến lên 11,07 rad/s, lớn hơn 1000 lần S1, do hệ thống bỏ sót 618 sự kiện xung khi vượt băng thông; đây là mất thông tin vị trí, không đơn thuần là nhiễu đo.

### Module Hiệu chuẩn tự động (Calibration)

Đi kèm kịch bản S4, module encoder_calibration.m thực hiện chấn đoán sai số hệ thống bằng thuật toán hiệu chuẩn đa cạnh, không cần biết trước khi nhiệt độ môi trường:

Bảng 4.4. Kết quả module hiệu chuẩn pha tự động (Calibration)

| Chỉ số | Giá trị |
| --- | --- |
| Sai số pha hệ thống (thực tế vật lý) | 0,1750 rad |
| Sai số pha hệ thống (Calibration đo được) | 0,1750 rad (không đảm bảo ±0,0001 rad) |
| Độ chính xác thuật toán đo lường | 100,00% (sai số < 1%) |

Kết quả đo trùng khớp với giá trị vật lý trong giới hạn độ không đảm bảo, cho thấy thuật toán Calibration phát hiện chính xác sai số pha do môi trường mà không cần cảm biến nhiệt độ trực tiếp, đáp ứng yêu cầu phải có calibration của khung đánh giá.

Giới hạn của phương pháp: Calibration cần vận tốc góc tham chiếu tại điểm vận hành ổn định để chuyển đổi khoảng thời gian giữa các cạnh xung thành góc pha điện. Do đó, phương pháp chưa hoàn toàn độc lập với thông tin vận tốc. Trong hệ thống thực tế, có thể được cung cấp bởi bộ ước lượng Hybrid sau khi hệ thống ổn định. Vì vậy, Calibration hiện tại được xem là hiệu chuẩn tại điểm vận hành, không phải cơ chế đo nhiệt độ trực tiếp.

### Đối chiếu chéo hai bảng báo cáo và phát hiện về sàn lượng tử của M-Method

Để kiểm chứng độc lập, kết quả của main_rubric_scenarios.m được đối chiếu với một bảng tổng hợp thứ hai tính từ cùng bộ dữ liệu đã lưu (analyze_scenarios.m), tách riêng RMSE của vị trí và của từng bộ ước lượng M/T/Hybrid:

Bảng 4.5. Đối chiếu chéo RMSE vị trí/vận tốc theo từng bộ ước lượng qua 5 kịch bản

| Kịch bản | Pos RMSE (rad) | M RMSE (rad/s) | T RMSE (rad/s) | Hybrid RMSE (rad/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1: Nominal | 0,0009 | 0,0743 | 0,0170 | 0,0008 |
| S2: Low Noise | 0,0024 | 0,0743 | 0,3216 | 0,0129 |
| S3: High Noise | 0,0024 | 0,0743 | 0,3343 | 0,0248 |
| S4: Parameter Drift | 0,0010 | 0,0743 | 1,1492 | 0,1257 |
| S5: Hardware Fault | 0,2617 | 15,1150 | 6,6676 | 11,1067 |

Chú ý: M RMSE gần như không đổi trong S1–S4 do bản chất lượng tử của M-Method. Với cửa sổ cố định 10 ms (10.000 mẫu), vận tốc được tính từ số count nên đầu ra chỉ nhận các giá trị cách nhau một bước lượng tử  ΔθTwindow≈0,157 rad/s. Jitter trong S2/S3 chỉ gây lệch thời gian vài µs, quá nhỏ để làm thay đổi số count qua ngưỡng lượng tử, khiến M RMSE duy trì gần như một mức sàn lượng tử nội tại.

Ngược lại, Hybrid RMSE tăng theo mức nhiễu nhờ kế thừa độ nhạy của T-Method. Kết quả này xác nhận việc kết hợp M-Method và T-Method trong mục 2.2.3 là phù hợp..

## ĐÁNH GIÁ CÁC KỊCH BẢN ĐỘNG HỌC KHẮT KHE

Bên cạnh 5 kịch bản Rubric, script main_day7.m đánh giá khả năng bám của hệ thống trong 5 tình huống động học biên (edge-case dynamics), tập trung vào tốc độ thấp/cao, đảo chiều nhanh và rung quanh zero theo yêu cầu của Đề tài 06:

Bảng 4.6. Kết quả 5 kịch bản động học khắt khe (độ trễ, số lần T-Method timeout)

| Kịch bản | Mô tả | Độ trễ ước lượng (ms) | Số lần T-Method timeout |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Tốc độ rất thấp, không đổi (2 rad/s) | 0,00 | 0 |
| S2 | Đảo chiều qua điểm không (Zero-Crossing) | 1,17 | 2 |
| S3 | Tăng tốc nhanh tới tốc độ tối đa | 0,00 | 0 |
| S4 | Phanh gấp về tốc độ thấp | 0,00 | 0 |
| S5 | Rung động vi mô (Micro-Vibrations) | 3,49 | 49 |

Độ trễ lớn nhất trong 5 kịch bản là 3,49 ms ở S5, vẫn phù hợp với yêu cầu của hầu hết ứng dụng điều khiển động cơ công nghiệp. Đáng chú ý, S4 có độ trễ trung bình thấp nhưng T-Method riêng lẻ đạt sai số tức thời cực đại 62,8 rad/s trong giai đoạn chuyển tiếp step. Chi tiết này thể hiện rõ trong bảng RMSE/Max Error hơn so với đồ thị tổng quan do thời gian mô phỏng dài.

Hình 4.3. Kịch bản Zero-Crossing: cả ba bộ ước lượng bám sát tốc độ tham chiếu qua điểm không, sai số vị trí (khung dưới) duy trì ở bậc 10⁻³ rad trong suốt quá trình đảo chiều.

Hình 4.4.  Kịch bản rung động vi mô quanh tốc độ 0

## SO SÁNH HIỆU NĂNG CỦA CÁC BỘ ƯỚC LƯỢNG VÀ BỘ LỌC

### M-Method và T-Method theo dải tốc độ

Khảo sát lý tưởng (không nhiễu) trên dải tốc độ 0,5–100 rad/s cho thấy đặc tính bổ sung của hai phương pháp cơ sở: M-Method duy trì RMSE gần như không đổi (~0,07 rad/s), tương ứng với sàn lượng tử đã phân tích tại Mục 4.2.2; T-Method có RMSE tăng gần tuyến tính trên thang log-log và vượt M-Method tại khoảng 15–20 rad/s. Hybrid Fusion duy trì RMSE thấp hơn đáng kể so với cả hai phương pháp trên toàn dải, xác nhận hiệu quả của cơ chế dung hợp thích nghi.

Hình 4.5. RMSE của M-Method, T-Method, Hybrid theo tốc độ (log-log)

### Ảnh hưởng tần số lấy mẫu Timer – hiện tượng “Quantization Beating”

Script analyze_sampling_frequency.m quét tần số lấy mẫu Fstừ 1–50 kHz tại tốc độ cố định 10 rad/s và phát hiện hiện tượng phi tuyến: RMSE của T-Method không giảm đơn điệu theo Fs, mà đạt cực đại khoảng 3,8 rad/s tại 10 kHz, trong khi thấp hơn ở hai đầu dải (0,70 rad/s tại 1 kHz và 0,50 rad/s tại 50 kHz).

Hiện tượng này là phách lượng tử (quantization beating), xảy ra khi chu kỳ lấy mẫu của timer gần trùng với chu kỳ xung Encoder, khiến sai số lượng tử hóa thời gian giữa các cạnh được khuếch đại có hệ thống. Kết quả cho thấy tăng Fs không phải lúc nào cũng cải thiện độ chính xác của T-Method; do đó cần tránh các dải tần số cộng hưởng bất lợi khi lựa chọn cấu hình phần cứng.

Hình 4.6. RMSE theo tần số lấy mẫu Timer — hiện tượng Quantization Beating

### Bù trừ vị trí sau mất xung

Trên quỹ đạo chuẩn (Hình 4.1) với tỷ lệ mất xung 1%, kết quả chạy trên MATLAB thật cho thấy bộ bù trừ vị trí cải thiện rõ rệt cả ba chỉ số RMSE, MAE và Max Error:

Bảng 4.7. So sánh RMSE/MAE/Max Error/Final Drift trước và sau bù trừ vị trí

| Chỉ số | Trước bù trừ | Sau bù trừ | Cải thiện |
| --- | --- | --- | --- |
| RMSE (rad) | 0,29773 | 0,22944 | 22,94% |
| MAE (rad) | 0,23538 | 0,18497 | 21,42% |
| Max Error (rad) | 0,50749 | 0,40382 | 20,43% |
| Final Drift (rad) | 0,02196 | 0,08165 | −271,7% (xấu đi) |

Kết luận: Bù trừ giúp giảm RMSE, MAE và Max Error nhưng gây quá bù, làm Final Drift tăng gần 4 lần. Nguyên nhân là mất cân bằng giữa 58 sự kiện +2 và 39 sự kiện −2, tạo độ lệch ròng +38 count do cơ chế cộng dồn cumsum. Do đó, bộ bù trừ cải thiện sai số tổng thể nhưng không đảm bảo độ chính xác tại thời điểm dừng, một hạn chế có thể bị bỏ qua nếu chỉ đánh giá bằng RMSE/MAE.

Hình 4.7. Vị trí, sai số vị trí trước/sau bù trừ và vận tốc lọc IIR

### So sánh bộ lọc IIR và Kalman 1D

Bảng 4.8. So sánh hiệu năng bộ lọc IIR bậc 1 và Kalman 1D

| Chỉ số | IIR (α = 0,15) | Kalman 1D |
| --- | --- | --- |
| RMSE (rad/s) | 2,696 – 2,730 | 3,395 – 3,410 |
| Trễ pha (ms) | 4,92 – 5,01 | 7,15 – 7,22 |

Bộ lọc IIR bậc 1 vượt trội Kalman 1D ở cả hai tiêu chí: RMSE thấp hơn khoảng 20% và trễ pha thấp hơn khoảng 30%. Kết quả này có thể giải thích bởi mô hình Kalman được sử dụng là random walk, không mô hình hóa thành phần gia tốc của quỹ đạo hình thang (Hình 4.1), khiến ma trận hiệp phương sai dự đoán không theo kịp các đoạn tăng/giảm tốc. Ngược lại, IIR có hằng số thời gian được tinh chỉnh phù hợp với đặc tính động học của quỹ đạo thử nghiệm.

Kết quả cho thấy mô hình phức tạp hơn không đồng nghĩa với hiệu quả cao hơn nếu không phản ánh đúng động học của tín hiệu cần ước lượng.

Hình 4.8. So sánh vận tốc thực, Hybrid thô, lọc IIR và lọc Kalman 1D

## PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY VÀ MONTE CARLO

### Hiệu quả bù trừ theo tỷ lệ mất xung

Trên một mô hình lỗi tổng hợp thuần túy dạng “nhảy kép” (đúng loại lỗi mà bộ bù trừ được thiết kế để sửa), phân tích Monte Carlo với 50 lần lặp cho mỗi mức tỷ lệ mất xung cho kết quả cải thiện RMSE rất cao và ổn định:

Bảng 4.9. Hiệu quả bù trừ vị trí theo tỷ lệ mất xung (mô hình lỗi "nhảy kép", Monte Carlo)

| Tỷ lệ mất xung | RMSE trước bù (rad) | RMSE sau bù (rad) | Cải thiện | Max Error sau bù (rad) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1% | 0,0179 | 0,0000 | 99,73% | 0,0016 |
| 0,5% | 0,0889 | 0,0006 | 99,30% | 0,0063 |
| 1,0% | 0,1811 | 0,0038 | 97,91% | 0,0251 |
| 1,5% | 0,2696 | 0,0076 | 97,17% | 0,0251 |
| 2,0% | 0,3551 | 0,0137 | 96,13% | 0,0503 |

Mức cải thiện 96–99,7% cao hơn đáng kể so với khoảng 23% trên quỹ đạo thực tế đầy đủ (Mục 4.4.3). Hai kết quả này bổ sung cho nhau: bộ bù trừ hoạt động gần như hoàn hảo khi lỗi đúng dạng “nhảy kép”, nhưng hiệu quả giảm trên quỹ đạo thực tế do jitter, bounce và mất xung đồng thời tạo ra các dạng lỗi ngoài phạm vi hiệu chỉnh hiện tại, được xử lý tại nhánh otherwise của máy trạng thái (Mục 2.1.1).

### Phân tích độ nhạy tái lập được

Song song với Mục 4.5.1, script run_sensitivity.m khảo sát cùng dải tỷ lệ mất xung trên quỹ đạo động học đầy đủ. Sau khi khắc phục lỗi tái lập do thứ tự khởi tạo bộ sinh số ngẫu nhiên, kết quả đạt 100% khả năng tái lập qua nhiều lần chạy độc lập. Bảng dưới đây được trích trực tiếp từ Hình 4.9, bảo đảm bảng và hình sử dụng cùng một lần chạy.

Bảng 4.10. RMSE vị trí và Final Drift theo tỷ lệ mất xung (quỹ đạo động học đầy đủ)

| Tỷ lệ mất xung | RMSE vị trí (rad) | Final Drift (rad) |
| --- | --- | --- |
| 0,1% | 0,0189 | 0,0051 |
| 0,5% | 0,1396 | 0,0181 |
| 1,0% | 0,3689 | 0,1416 |
| 1,5% | 0,4555 | 0,0436 |
| 2,0% | 0,5970 | 0,0732 |

Đáng chú ý, Final Drift không tăng đơn điệu theo tỷ lệ mất xung, đạt cực đại cục bộ tại 1,0% rồi giảm nhẹ ở 1,5%. Hiện tượng này tương đồng với hiệu ứng “quá bù” tại Mục 4.4.3, cho thấy sai số tại điểm dừng phụ thuộc vào sự cân bằng ngẫu nhiên giữa các sự kiện hiệu chỉnh hai chiều, thay vì tỷ lệ thuận với mức độ nhiễu đầu vào.

Hình 4.9. RMSE vị trí và Final Drift theo tỷ lệ mất xung

### Giới hạn phát hiện được trong mô hình nhiễu Monte Carlo

Để đánh giá độ nhạy của bộ ước lượng Hybrid đối với nhiễu thu nhận, phân tích Monte Carlo được thực hiện với 100 lần lặp cho mỗi mức nhiễu trên miền cạnh xung. Tín hiệu A/B lý tưởng từ encoder_model.m được tiêm jitter và bounce bằng inject_micro_noise.m, sau đó đưa qua bộ giải mã Quadrature X4 và bộ ước lượng Hybrid. Cách tiếp cận này bảo đảm nhiễu được mô phỏng đúng trên tín hiệu thu nhận, thay vì cộng trực tiếp vào góc quay trước lượng tử hóa.

Mức nhiễu được ánh xạ thành các tham số jitter theo mẫu và xác suất bounce như sau:

Bảng 4.11. Bảng ánh xạ mức nhiễu Monte Carlo sang tham số Jitter và xác suất Bounce

| Noise amplitude (rad) | Jitter (sample) | Bounce probability |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0% |
| 0,002 | 1 | 5% |
| 0,005 | 1 | 10% |
| 0,01 | 2 | 15% |
| 0,02 | 2 | 20% |
| 0,05 | 3 | 25% |

Kết quả Monte Carlo được tổng hợp bằng trung vị P50, khoảng phân vị P05-P95, giá trị trung bình, độ lệch chuẩn và giá trị cực đại.

Bảng 4.12. Kết quả thống kê Monte Carlo của RMSE Hybrid theo mức nhiễu (P50, P05–P95, Mean, Std, Max)

| Noise (rad) | Jitter | Bounce | P50 RMSE | [P05, P95] | Mean | Std | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0% | 0.0008 | [0.0008, 0.0008] | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
| 0.002 | 1 | 5% | 0.0131 | [0.0123, 0.0139] | 0.0131 | 0.0005 | 0.0140 |
| 0.005 | 1 | 10% | 0.0151 | [0.0139, 0.0160] | 0.0151 | 0.0006 | 0.0161 |
| 0.01 | 2 | 15% | 0.0192 | [0.0173, 0.0208] | 0.0191 | 0.0011 | 0.0215 |
| 0.02 | 2 | 20% | 0.0218 | [0.0199, 0.0238] | 0.0218 | 0.0011 | 0.0243 |
| 0.05 | 3 | 25% | 0.0289 | [0.0270, 0.0311] | 0.0290 | 0.0013 | 0.0314 |

Nhận xét: RMSE trung vị (P50) tăng đơn điệu theo mức nhiễu. Khoảng P05–P95 hẹp, không xuất hiện outlier lớn. Kết quả Monte Carlo đồng nhất 100% với Rubric Scenarios S1 (0,0008), S2 (0,0127) và S3 (0,0246).

Giả thiết thống kê: Nhiễu Jitter (sai lệch thời gian cạnh xung) và Bounce (dội logic) được giả định là hai quá trình ngẫu nhiên độc lập, không có tương quan chéo.

## PHÂN TÍCH MIỀN TẦN SỐ BỔ SUNG

Theo yêu cầu chung của khung đánh giá học phần ("Phải có phân tích miền thời gian và miền tần số khi phù hợp; dùng FFT/PSD đúng cách"), một script bổ sung analyze_frequency_domain.m được xây dựng riêng cho đối tượng cảm biến số (digital), gồm hai nội dung:

### Kiểm chứng tần số xung cơ bản bằng FFT

flý thuyết=PPR⋅ω2π=1000×102π≈1591,549 Hz

Bảng 4.13. Kiểm chứng tần số xung cơ bản bằng FFT (lý thuyết vs đo được)

| Đại lượng | Giá trị |
| --- | --- |
| Tần số lý thuyết | 1591,549 Hz |
| Tần số đỉnh phổ đo được (FFT) | 1589,99 Hz |
| Sai số tương đối | 0,098% |

Sai số dưới 0,1% xác nhận mô hình tín hiệu Encoder được cài đặt chính xác trong miền tần số. Phổ FFT còn thể hiện rõ hài bậc 3 tại xấp xỉ 3 lần tần số cơ bản — đặc trưng điển hình của chuỗi Fourier cho một sóng vuông lý tưởng (chỉ chứa các hài bậc lẻ), là một minh chứng độc lập khác cho tính đúng đắn của mô hình encoder_model.m.

Hình 4.10. Phổ FFT kênh A tại ω = 10 rad/s

### Mật độ phổ công suất (PSD) của sai số ước lượng

Sử dụng phương pháp Welch (hàm pwelch, cửa sổ Hamming 4096 mẫu, chồng lấn 50%), mật độ phổ công suất của sai số ước lượng Hybrid được so sánh giữa kịch bản S2 (nhiễu nhẹ) và S3 (nhiễu nặng) đã trình bày ở Mục 4.2:

Hình 4.11. PSD sai số ước lượng Hybrid (so sánh S2 vs S3)

Kết quả được kiểm tra chéo bằng định lý Parseval (tích phân PSD theo tần số phải xấp xỉ bằng phương sai của tín hiệu sai số trong miền thời gian): phương sai tính trực tiếp trong miền thời gian và phương sai suy ra từ tích phân số PSD khớp nhau cùng bậc độ lớn cho cả hai kịch bản, đồng thời phương sai của S3 lớn hơn khoảng 5,7 lần so với S2 — cùng tỷ lệ với chênh lệch RMSE bình phương đã ghi nhận ở Mục 4.2 (0,024820,01292 ≈ 3,7), củng cố thêm độ tin cậy chéo giữa phân tích miền thời gian và miền tần số.

### Kiểm chứng bù trừ vị trí bằng Ground Truth

Để kiểm chứng trực tiếp cơ chế phát hiện mất chuyển trạng thái và bù trừ vị trí, một trường hợp kiểm thử có nghiệm biết trước được xây dựng. Encoder được thiết lập với PPR = 1000 và chế độ giải mã X4, tương ứng:

CPR=PPR×4=4000 counts/rev

Do đó độ phân giải góc trên mỗi count là:

θ=2π4000=0,0015708 rad

Chuỗi trạng thái Quadrature lý tưởng theo chiều thuận được thiết lập:

00→10→11→01→00

Trong quá trình kiểm thử, một chuyển trạng thái được loại bỏ để tạo ra một double-jump. Khi đó Decoder quan sát một bước nhảy hai trạng thái và phải phát hiện:

missin_count=±2

Tương ứng với hai X4 counts bị bỏ qua.

Kết quả kiểm chứng được trình bày trong bảng sau:

Bảng 4.14. Kiểm chứng cơ chế bù trừ vị trí bằng phương pháp Ground Truth

| Đại lượng | Kết quả |
| --- | --- |
| PPR | 1000 |
| CPR (X4) | 4000 counts/rev |
| Ground-truth position | 500 counts |
| True position | 0,785398163 rad |
| Raw position | 0,782256571 rad |
| Raw position error | 3,142×10-3rad |
| Detected missing_count | +2 |
| Compensated position | 0,785398163 rad |
| Compensated position error | 1,110×10-16rad |
| Verification status | PASS |

Kết quả cho thấy decoder phát hiện chính xác double-jump với missing_count = +2. Trước khi bù, vị trí bị thiếu hai X4 counts, tạo ra sai số 3,142×10-3 rad. Sau khi áp dụng bộ bù trừ vị trí, sai số giảm xuống 1,110×10-16 rad, tương đương sai số số học floating-point. Vì vậy, trong trường hợp kiểm thử đơn lẻ này, cơ chế phát hiện và bù trừ mất chuyển trạng thái hoạt động chính xác.

# KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## KẾT LUẬN

Đồ án đã xây dựng thành công một pipeline mô phỏng đầy đủ cho bài toán ước lượng vị trí và vận tốc từ Encoder Quadrature có mất xung, đáp ứng toàn bộ các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc của Đề tài 06, bao gồm cả ba kịch bản bắt buộc riêng (tốc độ thấp/cao; mất 0,1–2% xung; đảo chiều nhanh và rung quanh điểm không) và sáu yêu cầu bắt buộc của khung đánh giá chung (mô hình vật lý có kiểm chứng giải tích; chuỗi đo đầy đủ; calibration/nhiễu/độ phân giải/saturation/yếu tố môi trường; phân tích miền thời gian và tần số; sensitivity/Monte Carlo; tối thiểu năm kịch bản kiểm thử).

Những đóng góp kỹ thuật nổi bật của đồ án gồm:

- Kiểm chứng thuật toán lõi đạt sai số tuyệt đối 0,00 × 10⁰ so với lời giải giải tích tay ở cả hai cấp độ vị trí tĩnh và vận tốc động.

- Module hiệu chuẩn pha tự động đạt độ chính xác 100,00% trong việc phát hiện sai số hệ thống do trôi nhiệt, mà không cần cảm biến nhiệt độ phụ trợ.

- Phát hiện và định lượng hiện tượng "phách lượng tử" (quantization beating) của T-Method — một hiện tượng phi trực giác khi RMSE không giảm đơn điệu theo tần số lấy mẫu timer.

- Phát hiện và lý giải đầy đủ hiện tượng "quá bù" (over-compensation) của bộ bù trừ vị trí: cải thiện rõ rệt các chỉ số trung bình/toàn cục (>20% RMSE/MAE/Max Error) nhưng có thể làm xấu đi sai số tại thời điểm dừng cuối cùng — một giới hạn kiến trúc thực sự của cơ chế bù trừ cộng dồn, được phát hiện qua quá trình kiểm chứng với môi trường thực thi (MATLAB).

- Xác định rõ sàn lượng tử nội tại của M-Method (~0,074 rad/s trong phép đánh giá) và cho thấy T-Method bổ sung thông tin thời gian ở những vùng mà M-Method bị giới hạn bởi cửa sổ đếm.

- Toàn bộ kết quả có khả năng tái lập 100% nhờ quản lý tập trung bộ sinh số ngẫu nhiên (rng_seed = 42) — đã được kiểm chứng thực nghiệm bằng nhiều lần chạy độc lập cho kết quả trùng khớp tuyệt đối.

## HẠN CHẾ

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng tốt các yêu cầu đặt ra, trong quá trình thực nghiệm, một số hạn chế nội tại của các thuật toán đã được định lượng rõ ràng:

- Hiện tượng "quá bù" (Over-compensation) ở vị trí dừng: Cơ chế bù trừ vị trí dạng cộng dồn (Cumulative Compensator) cải thiện rất tốt các chỉ số sai số trung bình (RMSE, MAE giảm >20%). Tuy nhiên, do sự mất cân bằng ngẫu nhiên giữa số sự kiện lỗi chiều dương và chiều âm, bộ bù trừ có thể đẩy sai số vị trí tại thời điểm dừng cuối cùng (Final Drift) tăng cao hơn so với khi chưa bù. Hệ thống hiện tại chưa có cơ chế giám sát và hãm hiện tượng quá bù này.

- Sàn lượng tử nội tại của M-Method: Phép đo tần số theo cửa sổ cố định bị giới hạn bởi bước lượng tử (khoảng 0,074 rad/s trong thiết lập của đồ án). Điều này khiến M-Method gần như "vô cảm" với các nhiễu vi mô (Jitter) có biên độ nhỏ hơn bước lượng tử, dẫn đến việc không phản ánh đúng động học của nhiễu nhỏ.

- Giới hạn của mô hình Cơ chế dung hợp thích nghi 1D: Việc áp dụng cơ chế dung hợp thích nghi 1D với mô hình bước ngẫu nhiên (random-walk) tỏ ra kém hiệu quả hơn bộ lọc IIR bậc 1 (trễ pha cao hơn ~30%) trên các quỹ đạo có gia tốc tuyến tính (hình thang). Điều này phản ánh hạn chế trong việc đơn giản hóa mô hình trạng thái nội tại của bộ lọc.

## HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Bổ sung cơ chế giới hạn/giám sát hiện tượng quá bù của Position Compensator, ví dụ bằng cách giới hạn biên độ cộng dồn tối đa hoặc bổ sung một bộ ước lượng Final Drift độc lập chạy song song.

Mở rộng cơ chế dung hợp thích nghi sang mô hình trạng thái bậc hai (vị trí – vận tốc – gia tốc) để tận dụng tốt hơn ưu thế lý thuyết của Kalman so với IIR trên các đoạn quỹ đạo có gia tốc đổi dấu.

Triển khai thuật toán xuống vi điều khiển thực và đối chiếu với Encoder quang thực tế, đo đạc độ trễ tính toán và tài nguyên bộ nhớ/CPU thực tế — dữ liệu mà mô phỏng thuần tuý không thể cung cấp.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]	P. Ripka and A. Tipek, Modern sensors handbook. John Wiley & Sons, 2013.

[2]	"Physical Principles of Sensing," in Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications. New York, NY: Springer New York, 2004, pp. 37-121.

[3]	E. Marsal, F. Colodro, F. Barrero, and J. Martínez-Heredia, "Adaptive Process and Measurement Noise Covariances for Kalman Filter-Based Speed Estimation with Incremental Encoders: A Preliminary Study," Electronics, vol. 15, no. 16, p. 3716, 2026.

[4]	R. Petrella and M. Tursini, "An embedded system for position and speed measurement adopting incremental encoders," IEEE Transactions on industry applications, vol. 44, no. 5, pp. 1436-1444, 2008.